TP : modéliser une source réelle de tension

- Rappels

- Dipôle : on appelle dipôle électrique tout composant électrique possédant ……………………

- La caractéristique d’un dipôle est la courbe représentant la …………………en fonction de ……………………………… On trace donc         =f(      )

- Voltmètre : pour mesurer une ……………………… entre deux points d’un circuit on utilise un voltmètre de symbole                d’unité…………… que l’on branche en …………………………….dans le circuit.

- Ampèremètre : pour mesurer une ……………………… dans une branche d’un circuit on utilise un ampèremètre de symbole                 d’unité…………… que l’on branche en    ………………….dans le circuit.

- Sens conventionnel du courant : à l’extérieur du générateur, le courant va de la borne ….. à la borne……

- Sens des flèches tensions : la tension entre deux points A et B se note UAB et se représente ainsi : pointe de la flèche en ……… et talon de la flèche en …….

- La Puissance électrique est donnée par  Pelec= U x I  en Watt (W)

- Tension aux bornes d’une résistance (loi d’Ohm) : U=……………………………….

- Etude d’un générateur réel : la pile

Je donne en rouge les valeurs trouvées avec l’expérience

- Caractéristique

But : Tracer la caractéristique intensité - tension d’une pile et en déduire les transferts d’énergie qu’elle réalise avec l’extérieur.

Réaliser le montage ci-contre avec une pile plate de 4.5V :

- Déplacer le curseur du rhéostat (33ohm) pour faire varier l’intensité du courant et la fixer aux valeurs indiquées dans le tableau. Noter les valeurs correspondantes de la tension aux bornes de la pile.

| I(A) | U(V) |
| --- | --- |
| 0 | 4,77 |
| 0,05 | 4,74 |
| 0,1 | 4,64 |
| 0,15 | 4,57 |
| 0,2 | 4,5 |
| 0,25 | 4,41 |
| 0,3 | 4,35 |
| 0,35 | 4,25 |
| 0,4 | 4,18 |

Sous un tableur (type REGRESSI ou Excel) :

- Tracer la caractéristique de la pile : UPN = f (I). La linéariser sur le tableur.

- Tracer l’allure de cette courbe sur le graphique ci-contre.

- Donner l’équation de cette droite.

- En physique, cette équation s’écrit sous la forme UPN = -rI + E, où E est la force électromotrice de la pile, exprimée en V, et r, sa résistance interne, exprimée en ohms. Par identification, en déduire E et r.

Conclusion : La tension aux bornes d’un générateur est du type Ugéné=

- Compléter le tableau

|  | Source « idéale » de tension continue | Source « réelle » de tension continue |
| --- | --- | --- |
| Schéma |  |  |
| Modélisation |  |  |
| Expression de UPN |  |  |
| Allure de la caractéristique |  |  |

- Bilan énergétique (en puissance) :

- Donner l’expression de la puissance fournie Pfournie au circuit et créer cette grandeur dans le tableur :

Pfournie=

- Donner l’expression de la puissance thermique dissipée par effet Joule dans la pile et créer cette grandeur dans le tableur

Pjoule=

- Donner l’expression de la puissance totale disponible de la pile et créer cette grandeur dans le tableur

Ptotale=

- Créer la grandeur S = Pfournie + Pjoule. Que constate-t-on ?

- Rappeler la définition du rendement de la pile et donner son expression en fonction des différentes puissances. Créer la grandeur rendement  afin de déduire le rendement de la pile étudiée.